МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

| Студентка гр. 9382 |  | Балаева М.О |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ефремов М.А |

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса на языке Ассемблер.

Постановка задачи.

1. Получить у преподавателя вариант набора значений  исходных данных (массивов) vec1, vec2  и matr из файла lr2.dat, приведенного в каталоге Задания  и занести свои данные  вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.

2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений; объяснить обнаруженные ошибки  и закомментировать соответствующие операторы в тексте программы.

3. Снова  протранслировать программу  и  скомпоновать загрузочный модуль.

4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика  с фиксацией содержимого используемых  регистров  и  ячеек  памяти  до  и  после выполнения команды.  5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете.

Выполнение работы.

- Был загружен файл LR2_comp.ASM в каталог с компилятором MASM(см.рис.1).

Рисунок 1- Загрузка файла LR2_comp.

- Исходный код программы был просмотрен в режиме редактирования. С помощью редактора Notepad++. Была изучена структура и реализация каждого сегмента программы. Результат предоставлен на рис.2.

Рисунок 2 – Исходный код программы LR2_comp.ASM

- Были занесен набор значений, заменяющих приведённые в образце программы(см.рис.3).

Рисунок 3 – Изменение значений

- Трансляция исходного кода.

  - Была открыта программа DOSBOX.

  - Транслируем программу в DOSBOX следующим образом: монтируем директорию «mount C C:\ masm» и совершаем переход в нее «С:». Транслируем программу с помощью команды «> masm LR2_comp.ASM»

В процессе трансляции был создан файл листина LR2_comp.LST. Файл листинга содежрит диагностическую информацию в виде сообщений о двух предупреждениях (Warning errors) и пяти ошибках (Severe errors).

  - Демонстрация кода файла листинга приведена в приложении А. Ошибки и предупреждения выделены жирным.

Объяснение ошибок.

- mov mem3,[bx]

lab2.ASM(55): error A2052: Improper operand type – Неподходящий тип операнда, нельзя читать из памяти и писать в память одной командой. Сначала нужно перенести информацию в регистр, а потом из регистра перенести в память

- mov  cx,vec2[di]

lab2.asm(62): warning A4031: Operand types must match – несоответствие типов операндов, cx - 2 байта, а элементы matr - 1 байт.

- mov cx,matr[bx][di]

lab2.asm(66): warning A4031: Operand types must match – несоответствие типов операндов, cx - 2 байта, а элементы matr - 1 байт.

- mov ax,matr[bx*4][di]

lab2.asm(67): error A2055: Illegal register value - здесь используется базово-индексная адресация. При данном типе адресации надо сначала изменить значение регистра, затем уже переводить информацию.

- mov ax,matr[bp+bx]

lab2.asm(87): error A2046: Multiple base registers –Нельзя складывать регистры bp и bx. В базированной адресации необходимо указывать базовый регистр, затем производить смещение с помощью индексного. Так как здесь оба базовые, надо сначала сложить значения регистров, затем уже передавать информацию указателю из одного регистра.

- mov ax,matr[bp+di+si]

lab2.asm(88): error A2047: Multiple index registers - Нельзя складывать регистры bp и bx, необходимо сначала а регистр di занести общую сумму, затем уже производить смещение.

lab2.asm(95): error A2006: Phase error between passes – Внутренняя ошибка компилятора вызванная ошибками в других строках программы.

- В режиме редактирования были закомментированы строки с ошибками, строки с предупреждениями остаолись без изменений. В DOSbox повторно ввеедена команда masm LR2_comp.ASM. Был создан объектный файл correct.obj и листинг right.lst. Осталось только два предупреждения, ошибки не возникли. Код программы можно посмотреть в приложении Б.

- Командой link LR2_comp.ASM был скомпонован LR2_comp.exe и создан LR2_comp.map.  Программа была выполнена в режиме отладки командой afd LR2_comp.exe. Ниже предоставлено содержимое регистров до выполнения прогона программы.

- Результат работы программы.

| Адрес команды | Символический код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров до выполнения команды | Содержимое регистров после выполнения команды | Содержимое стека до выполнения команды | Содержимое стека после выполнения команды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | PUSH DS | 1E | SP=0018 IP=0000 | SP=0016 IP=0001 | +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 | +0 119C +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0001 | SUB AX, AX | 2BC0 | AX=0000 IP=0001 | AX=0000 IP=0003 |  |  |
| 0003 | PUSH AX | 50 | SP=0016 IP=0003 | SP=0014 IP=0004 | +0 119C +2 0000 +4 0000 +6 0000 | +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 |
| 0004 | MOV AX, 11AE | B8AE11 | AX=0000 IP=0004 | AX=11AE IP=0007 |  |  |
| 0007 | MOV DS, AX | 8ED8 | DS=119C IP=0007 | DS=11AE IP=0009 |  |  |
| 0009 | MOV AX, 01F4 | B8F401 | AX=11AE IP=0009 | AX=01F4 IP=000C |  |  |
| 000C | MOV CX, AX | 8BC8 | CX=00B8 IP=000C | CX=01F4 IP=000E |  |  |
| 000E | MOV BL, 24 | B324 | BX=0000 IP=000E | BX=0024 IP=0010 |  |  |
| 0010 | MOV BH, CE | B7CE | BX=0024 IP=0010 | BX=CE24 IP=0012 |  |  |
| 0012 | MOV [0002], FFCE | C70602 00CEFF | IP=0012 | IP=0018 |  |  |
| 0018 | MOV BX, 0006 | BB0600 | BX=CE24 IP=00018 | BX=0006 IP=001B |  |  |
| 001B | MOV [0000], AX | A30000 | IP=001B | IP=0001E |  |  |
| 001E | MOV AL, [BX] | 8A07 | AX=01F4 IP=001E | AX=010C IP=0020 |  |  |
| 0020 | MOV AL, [BX+03] | 8A4703 | AX=010C IP=0020 | AX=0109 IP=0023 |  |  |
| 0023 | MOV CX, [BX+03] | 8B4F03 | CX=01F4 IP=0023 | CX=0509 IP=0026 |  |  |
| 0026 | MOV DI, 0002 | BF0200 | DI=0000 IP=0026 | DI=0002 IP=0029 |  |  |
| 0029 | MOV AL, [DI+000E] | 8A85 0E00 | AX=0108 IP=0029 | AX=011E IP=002D |  |  |
| 002D | MOV CX, [DI+000E] | 8B8D0E00 | CX=0509 IP=002D | CX=281E IP=0031 |  |  |
| 0031 | MOV BX, 0003 | BB0300 | BX=0006 IP=0031 | BX=0003 IP=0034 |  |  |
| 0034 | MOV AL, [BX+DI+0016] | 8A811600 | AX=011E IP=0034 | AX=0107 IP=0038 |  |  |
| 0038 | MOV CX, [BX+DI+0016] | 8B891600 | CX=2B1E IP=0038 | CX=0607 IP=003C |  |  |
| 003C | MOV AX, 11AE | B8AE11 | AX=0103 IP=003C | AX=11AE IP=003F |  |  |
| 003F | MOV ES, AX | 8ECO | ES=119C IP=003F | ES=11AE IP=0041 |  |  |
| 0041 | MOV AX, ES:[BX] | 268B07 | AX=11AE IP=0041 | AX=00FF IP=0044 |  |  |
| 0044 | MOVE AX, 0000 | B80000 | AX=00FF IP=0044 | AX=0000 IP=0047 |  |  |
| 0047 | MOVE ES, AX | 8ECO | ES=11AE IP=0047 | ES=0000 IP=0049 |  |  |
| 0049 | PUSH DS | 1E | SP=0014 IP=0049 | SP=0012 IP=004A | +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | +0 11AE +2 0000 +4 119C +6 0000 |
| 004A | POP ES | 07 | SP=0012 ES=0000 IP=004A | SP=0014 ES=11AE IP=004B | +0 11AE +2 0000 +4 119C +6 0000 | +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 |
| 004B | MOV CX, ES:[BX-01] | 268B4FFF | CX=0607 IP=004B | CX=FFCE IP=004F |  |  |
| 004F | XCHG | 91 | AX=0000 CX=FFCE IP=004F | AX=FFCE CX=0000 IP=0050 |  |  |
| 0050 | MOV DI, 0002 | BF0200 | DI=0002 IP=0050 | DI=0002 IP=0053 |  |  |
| 0053 | MOV ES:[BX+DI], AX | 268901 | ES=11AE IP=0053 | ES=11AE IP=0056 |  |  |
| 0056 | MOV BP, SP | 8BEC | BP=0000 IP=0056 | BP=0014 IP=0058 |  |  |
| 0058 | PUSH [0000] | FF360000 | SP=0014 IP=0058 | SP=0012 IP=005C | +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | +0 01F4 +2 0000 +4 119C +6 0000 |
| 005C | PUSH [0002] | FF360200 | SP=0012 IP=005C | SP=0010 IP=0060 | +0 01F4 +2 0000 +4 119C +6 0000 | +0 FFCE +2 01F4 +4 0000 +6 119C |
| 0060 | MOV BP, SP | 8BEC | BP=0014 IP=0060 | BP=0010 IP=0062 |  |  |
| 0062 | MOV DX, [BP+02] | 8B5602 | DX=0000 IP=0062 | DX=01F4 IP=0065 |  |  |
| 0065 | RET FAR 0002 | CA0200 | SP=0010, CS=11B1 | SP=0016, CS=01F4 | +0 FFCE +2 01F4 +4 0000 +6 119C | +0 119C +2 0000 +4 0000 +6 0000 |

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы были изучены различные виды адресации (регистровая, прямая, косвенная, базированная, индексированная адресации и адресация с базированием и индексированием).

Приложение А

Файл листинга с ошибками

; Учебная программа  лабораторной работы №2 по				дисциплине "Архитектура компьютера"

;

;

= 0024				EOL  EQU  '$'

= 0002				ind  EQU   2

= 01F4				n1   EQU  500

=-0032				n2   EQU  -50

; Стек  программы

0000				AStack    SEGMENT  STACK

0000  000C[			          DW 12 DUP(?)

????

]

0018				AStack    ENDS

; Данные программы

0000				DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

0000  0000			mem1      DW    0

0002  0000			mem2      DW    0

0004  0000			mem3      DW    0

0006  0C 0B 0A 09 05 06	vec1      DB    12,11,10,9,5,6,7,8

07 08

000E  D8 CE 28 32 EC E2	vec2      DB    -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

14 1E

0016  05 06 07 08 F8 F9	matr      DB    5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,

-3,-2,-1

FA FB 01 02 03 04

FC FD FE FF

0026				DATA      ENDS

; Код программы

0000				CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

0000				Main      PROC  FAR

0000  1E			          push  DS

0001  2B C0			          sub   AX,AX

0003  50			          push  AX

0004  B8 ---- R		          mov   AX,DATA

0007  8E D8			          mov   DS,AX

;  ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИ

Й

;  Регистровая адресация

0009  B8 01F4			          mov  ax,n1

000C  8B C8			          mov  cx,ax

000E  B3 24			          mov  bl,EOL

0010  B7 CE			          mov  bh,n2

;  Прямая   адресация

0012  C7 06 0002 R FFCE	          mov  mem2,n2

0018  BB 0006 R		          mov  bx,OFFSET vec1

001B  A3 0000 R		          mov  mem1,ax

;  Косвенная адресация

001E  8A 07			          mov  al,[bx]

mov  mem3,[bx]

lab2.ASM(55): error A2052: Improper operand type

;  Базированная адресация

0020  8A 47 03			          mov  al,[bx]+3

0023  8B 4F 03			          mov  cx,3[bx]

;  Индексированная адресация

0026  BF 0002			          mov  di,ind

0029  8A 85 000E R		          mov  al,vec2[di]

002D  8B 8D 000E R		          mov  cx,vec2[di]

lab2.ASM(62): warning A4031: Operand types must match

;  Адресация с базированием и индексированием

0031  BB 0003			          mov  bx,3

0034  8A 81 0016 R		          mov  al,matr[bx][di]

0038  8B 89 0016 R		          mov  cx,matr[bx][di]

lab2.ASM(66): warning A4031: Operand types must match

003C  8B 85 0022 R		          mov  ax,matr[bx*4][di]

lab2.ASM(67): error A2055: Illegal register value

;  ПРОВЕРКА АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

;  Переопределение сегмента

;  ------ вариант 1

0040  B8 ---- R		          mov  ax, SEG vec2

0043  8E C0			          mov  es, ax

0045  26: 8B 07		          mov  ax, es:[bx]

0048  B8 0000				  mov  ax, 0

;  ------ вариант 2

004B  8E C0			          mov  es, ax

004D  1E			          push ds

004E  07			          pop  es

004F  26: 8B 4F FF		          mov  cx, es:[bx-1]

0053  91			          xchg cx,ax

;  ------ вариант 3

0054  BF 0002			          mov  di,ind

0057  26: 89 01		          mov  es:[bx+di],ax

;  ------ вариант 4

005A  8B EC			          mov  bp,sp

005C  3E: 8B 86 0016 R		          mov  ax,matr[bp+bx]

lab2.ASM(87): error A2046: Multiple base registers

0061  3E: 8B 83 0016 R		          mov  ax,matr[bp+di+si]

lab2.ASM(88): error A2047: Multiple index registers

;  Использование сегмента стека

0066  FF 36 0000 R		          push  mem1

006A  FF 36 0002 R		          push  mem2

006E  8B EC			          mov   bp,sp

0070  8B 56 02			          mov   dx,[bp]+2

0073  CA 0002			          ret   2

0076				Main      ENDP

lab2.ASM(95): error A2006: Phase error between passes

0076				CODE      ENDS

END Main

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

ASTACK . . . . . . . . . . . . .  	0018	PARA	STACK

CODE . . . . . . . . . . . . . .  	0076	PARA	NONE

DATA . . . . . . . . . . . . . .  	0026	PARA	NONE

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

EOL  . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0024

IND  . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0002

MAIN . . . . . . . . . . . . . .  	F PROC	0000	CODE	Length = 0076

MATR . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0016	DATA

MEM1 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0000	DATA

MEM2 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0002	DATA

MEM3 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0004	DATA

N1 . . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	01F4

N2 . . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	-0032

VEC1 . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0006	DATA

VEC2 . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	000E	DATA

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  lab2

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

97 Source  Lines

97 Total   Lines

19 Symbols

47828 + 459432 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe  Errors

Приложение Б

исправленный код программы

; Учебная программа  лабораторной работы №2 по дисциплине "Архитектура компьютера"

;

;

EOL  EQU  '$'

ind  EQU   2

n1   EQU  500

n2   EQU  -50

; Стек  программы

AStack    SEGMENT  STACK

DW 12 DUP(?)

AStack    ENDS

; Данные программы

DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

mem1      DW    0

mem2      DW    0

mem3      DW    0

vec1      DB    12,11,10,9,5,6,7,8

vec2      DB    -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr      DB    5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

DATA      ENDS

; Код программы

CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main      PROC  FAR

push  DS

sub   AX,AX

push  AX

mov   AX,DATA

mov   DS,AX

;  ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

;  Регистровая адресация

mov  ax,n1

mov  cx,ax

mov  bl,EOL

mov  bh,n2

;  Прямая   адресация

mov  mem2,n2

mov  bx,OFFSET vec1

mov  mem1,ax

;  Косвенная адресация

mov  al,[bx]

;          mov  mem3,[bx]

;  Базированная адресация

mov  al,[bx]+3

mov  cx,3[bx]

;  Индексированная адресация

mov  di,ind

mov  al,vec2[di]

mov  cx,vec2[di]

;  Адресация с базированием и индексированием

mov  bx,3

mov  al,matr[bx][di]

mov  cx,matr[bx][di]

;          mov  ax,matr[bx*4][di]

;  ПРОВЕРКА АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

;  Переопределение сегмента

;  ------ вариант 1

mov  ax, SEG vec2

mov  es, ax

mov  ax, es:[bx]

mov  ax, 0

;  ------ вариант 2

mov  es, ax

push ds

pop  es

mov  cx, es:[bx-1]

xchg cx,ax

;  ------ вариант 3

mov  di,ind

mov  es:[bx+di],ax

;  ------ вариант 4

mov  bp,sp

;          mov  ax,matr[bp+bx]

;          mov  ax,matr[bp+di+si]

;  Использование сегмента стека

push  mem1

push  mem2

mov   bp,sp

mov   dx,[bp]+2

ret   2

Main      ENDP

CODE      ENDS

END Main